设备基础知识

泵站设备故障诊断知识库

分类：知识类/设备基础知识

泵站设备基础知识用于统一运维人员对主要设备、关键部件和运行参数的理解，是后续故障诊断、案例沉淀和维修决策的基础。

# 一、知识内容

## 主要设备组成

• 水泵：负责将水体加压输送，是泵站的核心动力设备。

• 电机：为水泵提供旋转动力，需关注电流、温升、绝缘和振动。

• 管道与阀门：承担输水、截断、调节和防倒流功能。

• 传感器与仪表：采集压力、流量、液位、温度、振动、电流等状态数据。

• 控制柜与变频器：完成启停控制、联锁保护、调速和报警。

## 关键运行参数

# 二、结构化知识表

| 参数 | 含义 | 异常提示 |
| --- | --- | --- |
| 流量 | 单位时间内输送水量 | 流量下降可能与堵塞、阀门未开足、叶轮磨损有关 |
| 扬程/压力 | 泵提升水体的能力 | 压力不足可能与汽蚀、漏气、管路阻力异常有关 |
| 振动 | 反映设备机械状态 | 振动增大可能提示轴承、联轴器、地脚或不平衡问题 |
| 温度 | 电机、轴承、密封等部位热状态 | 温升过快可能与润滑不良、负载过大、散热差有关 |
| 电流 | 电机运行负荷指标 | 电流异常可能与过载、缺相、堵转或电气故障有关 |

# 三、上传与检索建议

• 建议上传分类：知识类/设备基础知识。

• 文件解析后可按“故障现象、可能原因、诊断依据、处理措施、预防建议”等关键词检索。