状态监测与数据采集

泵站设备故障诊断知识库

分类：知识类/状态监测知识

状态监测与数据采集知识用于指导泵站建立稳定可靠的数据来源，保证故障诊断有据可依。

# 一、知识内容

## 采集对象

• 泵组运行数据：流量、压力、扬程、转速、启停状态和运行时长。

• 机械状态数据：振动速度、振动加速度、轴承温度和噪声。

• 电气状态数据：三相电流、电压、功率、频率、绝缘和保护动作记录。

• 工艺环境数据：液位、水质、进出水阀门状态、管网压力和环境温湿度。

## 数据质量要求

• 传感器安装位置应稳定、可维护，避免强电磁干扰和机械冲击。

• 采集频率应满足诊断需要，振动类数据通常高于普通工艺参数。

• 异常数据需标注来源，如检修、停机、传感器故障或通信中断。

# 二、结构化知识表

| 监测项 | 正常关注点 | 异常判断方向 |
| --- | --- | --- |
| 压力趋势 | 稳定且随工况变化合理 | 压力突降、波动大、与流量不匹配 |
| 振动趋势 | 长期平稳，无阶跃式升高 | 持续上升、周期性冲击、频谱异常 |
| 温度趋势 | 温升缓慢并保持在允许范围 | 快速升温、局部过热、停机后不下降 |
| 电流趋势 | 三相基本平衡，负载匹配 | 缺相、不平衡、过载、启动电流异常 |

# 三、上传与检索建议

• 建议上传分类：知识类/状态监测知识。

• 文件解析后可按“故障现象、可能原因、诊断依据、处理措施、预防建议”等关键词检索。