泵站轴承过热、磨损抱死故障案例复盘集

前言

本复盘集聚焦泵站机组轴承温升超标、异常异响、过热磨损、抱轴停机等高频恶性故障，收录三类典型实战案例，分别对应润滑失效、安装对中偏差、长期超负荷运行三大核心诱因。每例完整记录故障过程、运行参数特征、现场排查检测、拆解检修流程、整改方案及复盘规律，可直接用于泵站运维风险预判、检修工艺对标、班组安全教育及设备隐患管控。

## 案例一：润滑脂失效碳化导致轴承过热、磨损异响故障

一、故障发生过程

某市政污水泵站卧式离心泵组，常年24小时连续运行，超过2年未开展轴承保养及油脂更换。运维巡检发现机组轴承端温度持续攀升，伴随轻微异响，未及时停机处置，后续温升快速超标、异响加重，设备濒临异常停机。

二、运行参数与现象特征

1. 温度参数：轴承箱体温度由常规40℃升至75℃以上，持续超标；

2. 声音特征：轴承位置出现连续“沙沙”金属摩擦异响，随运行时间增大；

3. 振动参数：轴承端振动持续上升，无管路共振、无水力冲击特征；

4. 电气参数：运行电流小幅偏高，无过载跳闸。

三、现场排查检测方式

1. 红外测温锁定轴承端为高温热源，排除环境温度、电机发热传导问题；

2. 调整阀门开度、改变运行流量，温度与异响无改善，排除水力故障；

3. 停机断电、解锁检修，开盖检查轴承箱润滑状态。

四、拆解检修过程

1. 拆除轴承箱端盖，发现内部润滑脂发黑、碳化、结块，基本丧失润滑能力；

2. 清理残留碳化油脂，检查轴承滚道、滚珠存在明显点蚀、磨损划痕；

3. 手动盘车存在轻微卡顿、阻滞感，轴承间隙严重超标；

4. 彻底清洗轴承箱体、轴颈，清理全部金属微屑与积碳。

五、更换整改方案

1. 更换同型号全新正品轴承及密封件，杜绝旧轴承复用；

2. 填充耐高温、适配型号润滑脂，严格控制填充量（填满轴承滚道、箱体1/2容积）；

3. 均匀紧固端盖螺栓，校正轴承预紧间隙，手动盘车无卡顿、无异响；

4. 空载试运行30分钟、带负荷运行2小时，持续监测温度、振动、异响稳定。

六、案例复盘总结

本次故障核心诱因为超期未维保、润滑失效。轴承长期高温运行导致油脂氧化碳化，形成干摩擦磨损，是泵站最常见的渐进式故障。运维误区为“设备能转就不保养”，轻微温升未及时处置，最终造成轴承不可逆磨损。需严格执行季度补脂、年度换脂制度，将轴承温度、异响列为每日必检项。

## 案例二：联轴器对中偏差引发轴承偏磨、温升超标故障

一、故障发生过程

某排涝泵站机组季度检修，完成电机复位、联轴器紧固后投运。机组运行短时间内出现轴承温度快速升高，伴随周期性异响，运行1小时后温度突破65℃，持续上涨。

二、运行参数与现象特征

1. 温度特征：泵体轴承、电机轴承同步温升超标，双侧发热；

2. 异响特征：出现规律周期性轻微撞击异响，转速越高异响越明显；

3. 振动特征：联轴器位置振动突出，整机小幅抖动；

4. 静态特征：停机盘车顺畅，无卡顿、无摩擦。

三、现场排查检测方式

1. 检查润滑油脂充足、状态良好，排除润滑问题；

2. 采用百分表检测联轴器，发现端面平行度、外圆同轴度严重超标；

3. 判定故障根源为检修后对中偏差，轴系偏心运行导致轴承单边偏磨、摩擦发热。

四、拆解检修过程

1. 松开电机地脚螺栓与联轴器连接螺栓，释放机座装配应力；

2. 清理底座接触面、调整垫片，重新找平机座水平度；

3. 精准校正同轴度与端面间隙，数据控制在设备允许公差内；

4. 检查轴承状态，发现单边磨损痕迹，间隙偏大，直接更换新轴承。

五、更换整改方案

1. 更换磨损轴承，重新加注标准润滑脂；

2. 精准对中校正，对角分次紧固地脚及联轴器螺栓，避免应力偏移；

3. 复位防护装置，分级试机，全程监测温升与振动变化。

六、案例复盘总结

本次故障核心诱因为检修安装工艺不规范、对中偏差超标。轴系偏心运行会造成轴承单侧受力、局部摩擦加剧，短时间快速温升、偏磨，若持续运行极易引发抱轴停机。所有涉及拆电机、松地脚、动联轴器的检修作业，完工后必须做精准对中复检，严禁目测对中、凭经验施工。

## 案例三：长期超负荷运行导致轴承过热、磨损抱死停机故障

一、故障发生过程

某片区雨水排涝泵站，汛期连续强降雨，机组24小时满负荷、超额定流量连续运行3天。运维仅简单巡检，未停机测温、减负运行，最终机组突发剧烈抖动、异响爆增，直接过载抱死停机、无法启动。

二、运行参数与现象特征

1. 工况状态：长期全开阀、超额定流量超负荷运行；

2. 前期征兆：轴承温度持续偏高、振动逐步增大，未干预；

3. 故障爆发：最终轴承卡死，电机过载保护动作，机组抱死停机。

三、现场排查检测方式

1. 电气排查无短路、无电机故障，保护为机械过载触发；

2. 手动盘车完全卡死、无法转动，判定轴系机械抱死；

3. 拆机深度检查轴承及轴颈配合状态。

四、拆解检修过程

1. 解体轴承箱，发现轴承高温烧蚀，滚珠、滚道严重磨损粘连；

2. 润滑脂高温完全失效、焦化干结，轴承与轴套轻微抱死；

3. 清理烧蚀残渣、检查轴颈无拉伤、无变形，可修复复用。

五、更换整改方案

1. 全套更换轴承、密封件、耐磨衬套，彻底清理箱体焦化油污；

2. 重新加注优质耐高温润滑脂，规范装配、校正间隙；

3. 优化汛期运行策略，严禁机组长期满负荷超负荷连续运行，采取轮换运行、间歇降温；

4. 高负荷运行期间加密测温、测振频次，发现温升异常立即减负停机检查。

六、案例复盘总结

本次故障核心诱因为长期超负荷、高负荷连续运行+巡检管控缺失。轴承长期超设计载荷摩擦生热，热量累积无法散出，润滑快速失效，最终导致磨损抱死。汛期、高峰期运维不能只保出水、不保设备，必须建立高负荷设备轮换、降温、监测机制，提前规避恶性停机故障。

## 整体诱因规律总结

1. 润滑类问题（占比最高）：超期不换脂、油脂选型错误、缺脂、油脂碳化，引发渐进式过热磨损；

2. 安装工艺类问题：对中偏差、地脚应力、装配间隙不当，造成轴承单边偏磨发热；

3. 运行工况类问题：长期超负荷、连续高负荷运行、无轮换降温，累积高温抱死；

4. 管理类问题：忽视温升预警、带病运行、巡检不到位，小隐患升级为设备损坏、停机事故。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）