安全操作规范

泵站设备故障诊断知识库

分类：知识类/安全操作知识

安全操作规范用于降低泵站运行和检修过程中的人身、设备和供水安全风险。

# 一、知识内容

## 运行安全要求

• 启泵前确认进出水阀门状态、液位、电源、控制方式和保护联锁正常。

• 运行中不得随意解除保护装置，不得在异常振动或高温状态下长期运行。

• 检修前执行停电、验电、挂牌、泄压、排水和机械防护确认。

## 检修安全要求

• 电气检修必须由具备资质人员实施，严禁带电拆接线。

• 进入泵坑、管廊等空间前，应确认通风、照明和气体检测合格。

• 吊装电机、水泵等重物时应检查吊点、吊具和作业半径。

# 二、结构化知识表

| 风险点 | 控制措施 |
| --- | --- |
| 触电风险 | 停电挂牌、验电确认、使用绝缘工具和防护用品 |
| 机械伤害 | 安装防护罩，停机后等待转动部件完全停止 |
| 高压水/泄压风险 | 拆卸前泄压排水，严禁正对法兰和阀门泄放口 |
| 淹溺/滑跌 | 保持泵房排水畅通，地面防滑，夜间照明充分 |
| 误启动 | 检修期间锁定控制回路，设置现场警示牌 |

# 三、上传与检索建议

• 建议上传分类：知识类/安全操作知识。

• 文件解析后可按“故障现象、可能原因、诊断依据、处理措施、预防建议”等关键词检索。